# iBEDO

精密光学·感智未来

激光 oTOF模组o 结构光o 双目视觉

鑫正辉科技（ 深圳） 有限公司

# 公司简介

公司以精密光学设计为核心，专注提供激光、TOF、结构光、双目模块算法，摄像头产品的解决方案。方案主要应用于无人机、智能门锁、微型投影、机器人、智能家居及汽车智能等领域。

研发技术 11+

算法 15+

销售人员 7+

# 公司分布

01

西安/苏州

研发中心

02

深圳

总部

03

北京/昆山

办事处

# Product Roadmap

## 技术路线

MP

2026

Sample

Planning

2*2 SPAD (MCU) 4.5m IBED2303 940nm FOV:TX-25°RX-16° Size(X*Y*Z):15.3*19*2.56

接口类型：串口/I2C

Q1

2*2 SPAD 7m IBED2315 940nm FOV:TX-25°RX-15° Size(X*Y*Z):15.3*19*2.56

接口类型：串口/I2C

Q2	Q3	Q4

2*2 SPAD 15m IBED6010S 940nm FOV:TX-1.15°RX-1.15° Size(X*Y*Z):9.5*16.6*6.66

接口类型：串口/I2C

单点 SPAD (MCU) 10m IBED2501 940nm FOV:TX-1.15°RX-1.15°

Size(X*Y*Z):10*16*7.2接口类型：串口/I2C

100*100 1/6” IBED8501C 940nm RX FOV:44.5°

##### TX FOV:48*60°

Size(X*Y*Z): 7.3*15*4.72接口类型：mipi

320*240 1/3”

IBED8xxxx 850/940nm RX FOV:87.8°

##### TX FOV:58*72°

640*480 1/10” FF SP0A39 CSP FOV:66°

Size(Y*Z):17.8*27.6*4.5

接口类型：USB

Size(X*Y*Z): 7.3*15*3.72接口类型：mipi

2*2 SPAD 4.5m IBED2305 940nm FOV:TX-25°RX-16°

Size(X*Y*Z):13.5*20*2.8接口类型：串口/I2C

100*100 1/6”

IBED85xxx 940nm RX FOV:44.5°

##### TX FOV:58*72°

Size(X*Y*Z): 7.3*15*4.72接口类型：mipi

80*64 1/9.3” IBED2100 940nm RX FOV:48.5°

##### TX FOV:36*44°

50M 1” FF

imx989 COB FOV:85.1° Size(Y*Z):24*31*11.25

接口类型：mipi

Size(X*Y*Z): 7.3*15*3.72接口类型：mipi

640*480 1/4” IBED7920 940nm RX FOV:122° 2*TX FOV:70*90°

Size(X*Y*Z): 13*35.5*10.6

接口类型：mipi

320*240 1/3” IBED8006 850nm RX FOV:135.8°

##### TX FOV:90*120°

Size(X*Y*Z): 11*22*11.6接口类型：mipi

16*16 1/9.3” IBEDXXXXX 940nm RX FOV:待定°

TX FOV:待定°

Size(X*Y*Z):待定

接口类型：SPI/mipi/usb 40*32 1/9.3” IBEDXXXXX 940nm RX FOV:74°

##### TX FOV:40*55°

Size(X*Y*Z):20*20*3.98接口类型：SPI

##### 50M 1” FF S5KGN2 COB FOV:85.1°

Size(Y*Z):24*31*11.25

接口类型：mipi

FHD 1/7.3”  FF

GC2607 COB Lens TTL: 2.1 FOV:87.9

Module size(Y*Z) 6*2.8

接口类型：USB(ZIF)

HD 1/9” FF OV9734/GC1009 CSP Lens TTL: 2.13 FOV:75°

Module size(Y*Z): 6*2.85接口类型：USB

# Product Roadmap

## 技术路线

MP

2026

Sample

Planning

Q1	Q2	Q3	Q4

Pixel：1080x1920 IBEDXXXXX FOV:84°

刷脸工作距离：0.3m~1m 扫码工作距离：5cm~20cm Size(X*Y*Z):69.2×18×13.5

接口类型：USB

Pixel：640×512/384×28 IBEDXXXXR 8-14μm

FEL :25mm镜头(标配) FOV:60.4x50°

测温范围：-20℃〜150℃， 140℃〜650℃ Size(X*Y*Z):26×26×21.1

接口类型：USB

#### 808-0.23W （J）

封装支架：3030发光角度：21 °

#### 850-1.2W（J）

封装支架：3235发光角度：72*58 °

#### 850-3W（J）

封装支架：3235 发光角度：60*45 °

#### 905-5W

封装支架：3030发光角度：17.5 °

#### 940-3W（J）

封装支架：3235发光角度：68*54°

#### 940-4W（J）

封装支架：3235发光角度：90*70°

#### 940-8W（3J）

封装支架：3235发光角度：110*90°

#### 940-10W（2J）

封装支架：3235发光角度：72*58 °

#### 940-16W

封装支架：6035发光角度：120*90 °

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | Sip微型模组-6004 |
| FOV | TX 25° RX 15° |
| 接口类型 | I2C |
| 最大量程 | 5m（室内） |
| 波长 | 940nm |
| 帧率 | 30hz |
| 整体尺寸 | 19*15.3*2.2mm |
| 状态 | MP |
| 应用 | 投影仪 |

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | Sip微型模组-4004 |
| FOV | TX 25° RX 15° |
| 接口类型 | I2C |
| 最大量程 | 7m（单点）4.5m（分时分区） |
| 波长 | 940nm |
| 帧率 | 120hz |
| 整体尺寸 | 19*15.3*5.25mm |
| 状态 | MP |
| 应用 | 投影仪 |

IBED2303~2312

IBED2315

IBED2314/17

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | Sip微型模组-6005 |
| FOV | TX 46°*RX 37° |
| 接口类型 | I2C |
| 最大量程 | 6m（室内） |
| 波长 | 940nm |
| 帧率 | 120hz |
| 整体尺寸 | 32.5*14.5*2.2mm |
| 状态 | MP |
| 应用 | 辅助对焦 |

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | Sip微型模组-6010 |
| FOV | TX 1.15°*RX 1.15° |
| 接口类型 | I2C |
| 最大量程 | 12m（单点） |
| 波长 | 940nm |
| 帧率 | 120hz |
| 整体尺寸 | 32.5*14.5*2.2mm |
| 状态 | MP |
| 应用 | 辅助对焦/定高/扫地机 |

IBED6010S

IBED2317

IBED2501

IBED2503

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | Sip微型模组-6005 |
| FOV | TX 2.3° RX 2.3° |
| 接口类型 | I2C |
| 最大量程 | 5m（单点） |
| 波长 | 940nm |
| 帧率 | 120hz |
| 整体尺寸 | 16*13*6.1mm |
| 状态 | MP |
| 应用 | 辅助对焦/定高 |

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | 6040+CR90-H310D |
| FOV | TX 1°&0.4°*RX 0.4 ° |
| 接口类型 | 串口 |
| 最大量程 | 近距离0.3m 远距离8m |
| 波长 | 940nm |
| 帧率 | 120hz |
| 整体尺寸 | 29*16*13.75mm |
| 状态 | Sample |
| 应用 | 扫地机/激光雷达 |

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | Sip微型模组-6005 |
| FOV | TX 25° RX 15° |
| 接口类型 | I2C |
| 最大量程 | 8m（单点） |
| 波长 | 940nm |
| 帧率 | 120hz |
| 整体尺寸 | 16*10*12.35mm |
| 状态 | MP |
| 应用 | 俯降定高/扫地机 |

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | Sip微型模组-6010 |
| FOV | TX 2°*RX 1.15° |
| 接口类型 | I2C、UART |
| 最大量程 | 20m（室外） |
| 波长 | 905nm |
| 帧率 | 100hz |
| 整体尺寸 | 21*15*7.87mm |
| 状态 | Sample |
| 应用 | 无人机 |

IBED6012

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | OPN8001D+VCSEL |
| FOV | 44.5*44.5° |
| 接口类型 | mipi |
| 分辨率 | 100*100 |
| 波长 | 940nm |
| 量程 | 0.15m~5m@30hz@<1% |
| 整体尺寸 | 18.63*15*4.72mm |
| 状态 | MP |
| 应用 | 三维传感/人脸识别/AR&VR |

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | OPN8028D+2*VCSEL |
| FOV | 122° |
| 接口类型 | mipi |
| 分辨率 | 640*480 |
| 波长 | 940nm |
| 量程 | 0.1m~7m@10~30hz@±1% |
| 整体尺寸 | 35.5*13*10.6mm |
| 状态 | MP |
| 应用 | 割草机 |

ITOF方案

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | OPN8133D+VCSEL |
| FOV | 38.9*31.6° |
| 接口类型 | mipi |
| 分辨率 | 80*64 |
| 波长 | 940nm |
| 量程 | 0.2m~8m@10~60hz@<1% |
| 整体尺寸 | 15*7.3*3.72mm |
| 状态 | MP |
| 应用 | 三维传感/手机智能对焦 |

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | OPN8008D+VCSEL |
| FOV | 90*110° |
| 接口类型 | mipi |
| 分辨率 | 320*240 |
| 波长 | 850nm |
| 量程 | 0.1m~3m@10~30hz@±1% |
| 整体尺寸 | 82*11*11.6mm |
| 状态 | MP |
| 应用 | 三维传感/无人机/AR&VR |

IBED8501C	IBEDXXXX

IBED2100

IBED8006

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | SP0A39 CSP |
| FOV | 66° |
| 接口类型 | 串口 |
| 分辨率 | 648*480 |
| 波长 | 650nm |
| FNO | 2.0 |
| 整体尺寸 | 18.63*15*4.72mm |
| 状态 | MP |
| 应用 | 辅助成像/投影仪 |

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | Imx989 COB |
| FOV | 87° |
| 接口类型 | mipi |
| 分辨率 | 8192*6144 |
| 波长 | 650nm |
| FNO | 1.9 |
| 整体尺寸 | 31*24*11.25mm |
| 状态 | MP |
| 应用 | 无人机成像/非手机成像模组 |

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | S5KGN2SP03 COB |
| FOV | 87° |
| 接口类型 | mipi |
| 分辨率 | 8160*6144 |
| 波长 | 650nm |
| FNO | 1.9 |
| 整体尺寸 | 31*24*11.25mm |
| 状态 | Sample |
| 应用 | 无人机成像/非手机成像模组 |

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | GC05A2 COB |
| FOV | 78° |
| 接口类型 | mipi |
| 分辨率 | 320*240 |
| 波长 | 650nm |
| FNO | 2.4 |
| 整体尺寸 | 6.5*6.5*4.3mm |
| 状态 | Plan |
| 应用 | 非手机成像模组 |

IBED0001	IBED000X

IBED00XX

IBED0XXX

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | GC1009 CSP |
| FOV | 75° |
| 接口类型 | USB |
| 分辨率 | 1280*720 |
| 波长 | 650nm |
| FNO | 2.4 |
| 整体尺寸 | 6*2.85*72mm |
| 状态 | Plan |
| 应用 | 笔电成像 |

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | SC200PC COB |
| FOV | 87.9° |
| 接口类型 | USB |
| 分辨率 | 1920*1080 |
| 波长 | 650nm |
| FNO | 2.2 |
| 整体尺寸 | 6.5*3.0*75mm |
| 状态 | Plan |
| 应用 | 笔电成像 |

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | SC1200IOT COB |
| FOV | 110° |
| 接口类型 | MIPI |
| 分辨率 | 4016 * 3016 |
| 波长 | 650nm |
| FNO | 2.4 |
| 整体尺寸 | 7.5*7.5*31mm |
| 状态 | Plan |
| 应用 | AI眼镜等穿戴设备/家用摄像头 |

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | SC038HGS CSP |
| FOV | 76° |
| 接口类型 | MIPI |
| 分辨率 | 648 * 488 |
| 波长 | 650nm |
| FNO | 2.8 |
| 整体尺寸 | 6.5*6.5*41.5mm |
| 状态 | Plan |
| 应用 | 机器视觉/翻译笔/条码扫码 |

IBED0XXX	IBED000X

IBED0XXX	IBED000X

| Structured light 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 工作距离 | 0.15~4.0m@940nm 建议使用（0.20~3.0m) |
| FOV | H73.8°*V110.0° |
| 接口类型 | USB-Type C |
| 分辨率 | 深度图：640*480 成像分辨率：1280*960 |
| 精度 | ＜2mm@1000mm |
| 整体尺寸 | 90.0*29.7*25.0mm |
| 状态 | Sample |
| 应用 | 深度信息建模/机器人 |

| Structured light 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 工作距离 | 0.15~4m@940nm |
| FOV | H135.0°*V50.9° |
| 接口类型 | Type C USB 3.0 |
| 分辨率 | 深度图：640*400 成像分辨率：1280*800 |
| 精度 | ＜3mm@1000mm |
| 整体尺寸 | 44.0*56.0*25.0mm |
| 状态 | Sample |
| 应用 | 机器人 |

IBED0XXX	IBED0XXX

| Structured light 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 工作距离 | 0.2~4m@940nm （推荐 2m 以内） |
| FOV | H73.8°*V58.8°*D86.4° |
| 接口类型 | Type C USB 2.0 |
| 分辨率 | 深度图：640*480 成像分辨率：1920×1080 |
| 精度 | ＜2mm@1000mm |
| 整体尺寸 | 89.8*19.0*25.0mm |
| 状态 | Sample |
| 应用 | 机器人导航、避障，深度信息 |

| Structured light 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 工作距离 | 0.2~4m@940nm （推荐 2m 以内） |
| FOV | H73.8°*V58.8°*D86.4° |
| 接口类型 | Type C USB 2.0 |
| 分辨率 | 深度图：640*480 成像分辨率：1920×1080 |
| 精度 | ＜2mm@1000mm |
| 整体尺寸 | 89.8*19.0*25.0mm |
| 状态 | Sample |
| 应用 | 机器人导航、避障，深度信息 |

IBED00XX	IBED0XXX

| Structured light 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 工作距离 | 刷脸距离：0.3m~1m扫码距离：5cm~20cm |
| FOV | H50.9°×V74.6°×D84° |
| 接口类型 | USB |
| 分辨率 | 深度图：480×768 成像分辨率：1080x1920 |
| 精度 | 2mm@0.3m |
| 整体尺寸 | 69.2×18×13.5mm |
| 状态 | Sample |
| 应用 | 金融支付 |

| Structured light 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 工作距离 | 0.4m-1m |
| FOV | H50.9°×V74.6°×D84° |
| 接口类型 | UART |
| 分辨率 | 深度图：480×768 成像分辨率：1080x1920 |
| 精度 | 1% |
| 整体尺寸 | 41×15.2×9.8mm |
| 状态 | Sample |
| 应用 | 智能门锁 |

IBED0XX1	IBED000X

| Thermal imaging 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | UCC3 |
| FOV | 60.4x50° |
| 接口类型 | CVBS、USB (UVC)、BT.656 |
| 分辨率 | 384*288 |
| 波长 | 8~14um |
| 整体尺寸 | 26*26*21.1mm（不含镜头、连接器） |
| 状态 | Sample |
| 应用 | 户外观察/智能仓储 |

| Thermal imaging 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 芯片/封装类型 | UCC3 |
| FOV | 46.2x37.7° |
| 接口类型 | CVBS、USB (UVC)、BT.656 |
| 分辨率 | 640×512 |
| 波长 | 8~14um |
| 整体尺寸 | 26*26*21.1mm（不含镜头、连接器） |
| 状态 | Sample |
| 应用 | 户外观察/智能仓储 |

IBED00XX	IBED0XXX

# Vcsel 封装方案-可定制

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 封装尺寸 | 3030 支架 |
| 发散角 | 27° |
| PD 类型 | 4-PAD |
| 光功率 | 3W |
| 波长 | 808nm |
| 状态 | MP |
| 应用 | 夜视仪/特殊照明 |

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 封装尺寸 | 3220 支架 |
| 发散角 | 65*78° |
| PD 类型 | 4-PAD |
| 光功率 | 3W |
| 波长 | 940nm |
| 状态 | MP |
| 应用 | 3D深度传感/泛光照明 |

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 封装尺寸 | 3532 支架 |
| 发散角 | 72*58° |
| PD 类型 | 4-PAD |
| 光功率 | 8W |
| 波长 | 940nm |
| 状态 | MP |
| 应用 | 3D深度传感/泛光照明 |

iBEDO-3030-VA0808-XX.	iBEDO-3220-6578-940-X.

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 封装尺寸 | 3532 支架 |
| 发散角 | 60*45° |
| PD 类型 | 4-PAD |
| 光功率 | 4W |
| 波长 | 850nm |
| 状态 | MP |
| 应用 | 3D深度传感/泛光照明 |

iBEDO-3532-6045-850-X.

iBEDO-3532-7258-940-X.

Vcsel 封装方案-可定制

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 封装尺寸 | 3532 支架 |
| 发散角 | 90*70° |
| PD 类型 | 4-PAD |
| 光功率 | 10W |
| 波长 | 940nm |
| 状态 | MP |
| 应用 | 3D深度传感/泛光照明/手势 |

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 封装尺寸 | 3532 支架 |
| 发散角 | 60*45° |
| PD 类型 | 4-PAD |
| 光功率 | 10W |
| 波长 | 940nm |
| 状态 | MP |
| 应用 | 3D深度传感/泛光照明 |

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 封装尺寸 | 3532 支架 |
| 发散角 | 120 * 90° |
| PD 类型 | 4-PAD |
| 光功率 | 5W |
| 波长 | 940nm |
| 状态 | MP |
| . 应用 | 3D深度传感/泛光照明 |

iBEDO-3532-9070-940-XX.	iBEDO-3532-6045-940-XX.

| 规格参数 |  |
| --- | --- |
| 封装尺寸 | 3532 支架 |
| 发散角 | 90*110° |
| PD 类型 | 4-PAD |
| 光功率 | 16W |
| 波长 | 850nm |
| 状态 | MP |
| . 应用 | 3D深度传感/泛光照明 |

iBEDO-3532-7258-850-XX

iBEDO-3532-12090-940-X

3D iTOF

DTOF

Lidar

成功案例-TOF

DTOF

### 解决方案

无感、快速对焦 梯形校正

- 开机自动校正

- 移动触发自动校正

- 3s内完成校正，极速无感

- 无黑白格画面，用户无感

- 长焦、超短焦均适用

### 解决方案

暗光运行 抗干扰性强 测量范围远

- 暗光下运行

- 深度信息计算量小

- 抗干扰性强

- 测量范围远

### 解决方案

暗光运行 抗干扰性强 测量范围远

- 智能识别远近明暗适应自如，看得准

- 强大三维环境感知精准判断，反应快

- 智能避障功能

解决方案

  - 测距精度高

  - 感知能力强

  - 深度和 RGB 图像无缝融合

  - 深度图像水平大 FOV

  - 多相机同时工作

  - 高环境适应性

成功案例-Camera/Thermal imaging

Camera	Camera+

Camera

Thermalimaging

### 解决方案

无感、快速自动 梯形校正

    - 主要用于对焦和校正。它能够捕捉和估算画面，从而帮助投影仪实现自动对焦和全自动梯形校正，为用户提供更加便捷、智能的操作体验

解决方案(可见光摄像头+红外热成像仪)

- 全天候、全时段侦察能力

- 目标定位精度质的飞跃

- 抗干扰性强

- 多场景通用性拉满

解决方案(可见光摄像头+TOF)

  - 更安全的人脸解锁

  - 精准的背景虚化（人像模式）

  - 低功耗下的高效交互

成功案例-Structured light

Structured light

### 解决方案

Structured light

### 解决方案

Structured light

### 解决方案

无感、活体检测

    - 活体检测有效防伪避免照片假体攻击

    - 全黑环境也可秒级识别带来无感支付和通行新体验

- 高精度三维重建

- 大视角 FOV，大范围探测

- 抗干扰性强

- 超小尺寸、低功耗长时间使用不发热

- 工业级超高精度

- 兼容相机分辨率500～2400万像素

- 最远距离可达3米

- 远距离场景下精度误差小于0.1%

# 联系我们

总机：+86-0755-21030400

邮箱：simon@ibedo.com.cn

做最受客户信赖的企业

业务电话：13826593565

地址：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区上横朗第四工业区7号302

iBEDO

鑫正辉科技（ 深圳） 有限公司